Diplomarbeit 3D Drucker

Größe: 2-3P

Eckdaten:

CoreXY, Z-Achse mit 4 einzeln angesteuerten Motoren, Direct Drive, ESP32, TMC2209 Treiber, Nema 17 Stepper Motoren, V6 Hotend, Voron Style Toolhead, beheiztes Bett, Klipper oder Marlin Software

Besonderheiten:

Tauschbarer Toolhead (eventuell durch Toolhead mit anderer Nozzle Size für größere Drücke)

Mainboard mit Treibern selbst designen

Eventuell eigene Spannungsversorgung

Baugröße:

noch undefiniert (mindestend 25x25x25 cm)

Tauschbarer Toolhead:

Magnetisch auswechselbar, Anschluss automatisch, Z-Achsen Endstopper magnetisch befestigt (verräumen wenn nicht gebraucht), Voron Style, V6 Hotend, wahrscheinlich zwischen Nozzlesizes wechseln

Mainboard:

ESP32, I2C Erweiterung da wahrscheinlich zu wenig Pins, 7 Treiber auf dem Mainboard

Anschlüsse für: 7 Stepper Motoren, 3 Endstops, 2 Heizelemente, 2 Temp Sensoren, 3 Lüfter, Stromversorgung und Display mit SD-Slot (eventuell Touch)

Konstruktion:

CoreXY Prinzip, linear rails, Z-Achse mit 4 Motoren in jedem Eck, Vorrichtung fürs tauschen der Toolheads, Vorrichtung für Z-Achsen Endstop, Spanner für die Riemen entwickeln, Druckbett aussuchen (Glas, Magnetisch, etc)

Eventueller Zusatz:

Netzteil für 24V/12V DC aus Netzspannung